# ESP32 墨水屏胸牌 —— PCB 改板需求说明（V2.2 · 换 ESP32-C3 主控并全线降本）

文件性质：本文件是在《ESP32 墨水屏胸牌 PCB 设计外包需求（V1）》基础上的变更说明。

未提到的内容沿用 V1；凡与本文件冲突处，以本文件为准。

适用对象：PCB 设计外包方。变更原因栏为实测/原理依据，可据此判断改动的必要性。

>

V2.2 说明（本版核心变更）：主控由 ESP32-C6-MINI-1-N4 改为 ESP32-C3-MINI-1-N4（封装焊盘完全兼容，仅引脚映射与 USB 走线需按 §5.1 重排），并同步执行 §3.5 的降本项。单台可省约 ¥10–17（主控 ¥4.7 + 其余项）。

除标注 V2.2 的条款外，其余一切沿用 V2.1；冲突处以 V2.2 为准。

>

换 C3 的依据（实测/数据手册）：C3-MINI-1 与 C6-MINI-1 pin-to-pin 兼容（乐鑫官方口径，模组焊盘与外形一致）；C3 实测固件 1,331,535 B（1.27MB），比 C6 还小 22KB；原生 USB-Serial/JTAG 同样具备（免按键烧录保住了）；ADC1 有 5 路（我们只用 1 路）；strapping 脚只剩 GPIO2/GPIO8/GPIO9。代价是 Wi-Fi 4 而非 Wi-Fi 6/TWT——本产品一天连一次、每次十几秒，该差异无实际影响。

价格：C3-MINI-1-N4（立创 C2838502）¥12.48 @650+ vs C6-MINI-1-N4（C5736265）¥17.21 @1300+ → 省 ¥4.73/台（27%）。

>

器件选型以附件《BOM锁定表-V2.1》为准（需求方出具，与本文同等效力；两文件冲突处以 BOM 锁定表为准）。

锁定件必须照单采购；参数锁定件可等效替代，但替代须经需求方书面同意。

## 一、变更摘要（一句话）

主控由 经典 ESP32-WROOM-32D + CH340N USB 转串口桥片，更换为 ESP32-C3-MINI-1-N4（自带 PCB 天线、原生 USB、4MB 片内 Flash）（V2.2：由 C6 调整为 C3，原因与价格见文首）；随之删除 USB 转串口电路、手动烧录按键与拨动开关，修正电池电量采样电路，并重新定义两个按键的功能。

V2.2 一句话：主控换 ESP32-C3-MINI-1-N4（同封装，省 ¥4.73/台），按 §5.1 重排引脚与 USB 走线，并按 §3.5 执行降本。

V2.1 已定：尾部区/板边加一颗 I2C 温湿度传感器（U7 = AHT20），配 2×10kΩ 上拉 + 100nF，接 IO0(SDA)/IO1(SCL)；外壳对应位置留透气孔（§5.7 末）。

本文件的使用方式：你们（设计方）已交付并制作过 V1 板，本文件即在你们那版 V1 基础上的改板制造说明——请按"三、器件变更总表"逐项增删改，未提及处一律沿用 V1 画法与你们既有的工艺。有冲突处以本文件为准。

机械结论（本版已定）：板 67 × 28 mm（屏区 + 8mm 尾部区）；堆叠为 屏朝外 → 电芯 → PCB（元件面朝卡片背面）；电芯 ≤4mm 厚；USB-C 与两个侧按键布置在屏外尾部区；板厚 0.6mm、不设安装孔，整机总厚 ≈9.1–9.6mm。详见 §5.5。V2.1 增补：温湿度传感器置于尾部区靠板边（高度 ≤1.0mm，不影响总厚），外壳需在该位置留透气孔（§5.7）。

## 二、变更原因（实测依据，供理解改动必要性）

| 序号 | 问题 | 实测/原理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧录必须手动拨开关进下载模式 | 板上 CH340N 是 SOP-8 精简版，只有 UART+RTS，没有 DTR；ESP32 自动下载时序必须同时用 DTR 和 RTS，因此这版硬件做不出自动下载。另外该拨动开关接在 IO2（strapping 脚）上，上电拉低会影响启动/下载判定，属隐患 |
| 2 | 换 C6/C3 后是否还会卡在烧录 | C3（与 C6 相同）具备片内 USB-Serial/JTAG，由 ROM 控制：常规烧录不需要任何按键，固件损坏也仍可恢复（砖了能救）。注意 C3 的 USB 固定在 GPIO18/19（模组脚 26/27） |
| 3 | 16MB Flash 是否必要 | 用本项目固件实测编译（arduino-cli 真编）：经典 ESP32 = 1,355,704 B；ESP32-C6 = 1,353,644 B；ESP32-C3 = 1,331,535 B。4MB Flash 足够（C3 上余量更大），原 16MB 要求取消 |
| 4 | 电池电量显示无效 | 实测：采样脚直连 VBAT，满电时 ADC 饱和（raw=4095、≈3.14V）；图纸标注的 GPIO34 分压点无信号。直连 4.2V 超出 ADC 量程，且经输入 ESD 二极管向 3.3V 轨漏电、影响待机功耗。必须补分压并固定采样脚 |
| 5 | 体积/成本 | 模组面积由 18.0×25.5 = 459mm² 降至 13.2×16.6 = 219mm²（-52%），厚度 3.1→2.4mm；删除器件再省约 165mm² |
| 6（V2.1） | 新增温湿度检测的代价 | 固件侧已实测：同一 C6 目标用 arduino-cli 真编对比，加自写最小 I2C 驱动后 Flash +1,086 B（1.06 KB）、常驻 RAM +16 B（基线 1,327,460 B / 55,876 B）→ 3MB app 槽里占 0.03%，空间上可忽略 |
| 7（V2.1） | 检测一次要多久（会不会拖慢每日刷新） | 传感器自身测量时间：AHT20 80 ms（规格书原文「Wait for 80ms…」）、SHT4x 8.3 ms（Sensirion 规格书 −6.9/+8.3 ms）；I2C 传输在 100kHz 下 10 字节 ≈ 0.9 ms → 单次合计 9–81 ms。相对一次唤醒刷新的主耗时（Wi-Fi 连接 + 取价 + 三色墨水屏全刷，秒级~十几秒级）占 0.05%–0.4%，完全可并入每日启动刷新，无感知 |

## 三、器件变更总表

### 3.1 删除项（V1 位号）

| 位号 | 器件 | 处理 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| U6 | CH340N USB 转串口 | 删除 | C6 使用原生 USB，不需要桥片 |
| R8, R9 | 1kΩ（TX/RX 串阻） | 删除 | 随 CH340N 一并废弃 |
| J4 | 排针 2×3 2.54mm（烧录口） | 删除 | USB-C 直连即可烧录/调试，无需排针 |
| C（CH340 相关） | CH340 的 V3/VCC 去耦 | 删除 | 随 U6 删除（具体位号由设计方在网表中识别） |
| SW（IO2 拨动开关） | 调试模式拨动开关 | 删除 | 功能移入固件；且 IO2 为 strapping 脚，不可外挂开关 |
| R2 | 10kΩ（IO0 上拉） | 删除 | BOOT 按键取消，上拉一并废弃 |
| J3 | PH2.0 电池插座 | 删除 | 本版改为电芯极耳直接焊在 PCB 背面，PCB 上新增 B+/B- 焊接焊盘（见 §5.4） |

### 3.2 替换项

| 位号 | 原 | 新 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32-WROOM-32D（18.0×25.5×3.1） | ESP32-C3-MINI-1-N4（13.2×16.6×2.4，自带 PCB 天线，4MB Flash 片内） | V2.2 由 C6 改为此颗：与 C6-MINI-1 pin-to-pin 兼容（焊盘/外形不变），省 ¥4.73/台。注意选型：必须 `ESP32-C3-MINI-1`（PCB 天线版），不要 -1U（外置天线版） |

### 3.3 保留项（不要动）

EN 上拉 R1(10k) + C10(100nF)（EN 脚不可悬空，模组数据手册明确要求）

电源路径 D3/D4（SS14）、FB1、HT7333（U2）：本版确认保留、不更换（需求方决定：不换 LDO、不加 buck-boost）。请在 3.3V 侧加强储能——模组旁 100µF 低 ESR + 10µF + 100nF，用于顶住 Wi-Fi 发射的毫秒级峰值电流

充电与保护 TP4056(U3) / DW01A(U4) / 8205A(U5) 及指示 LED D1/D2（保留，行为与现在一致：充电中红灯亮、充满绿灯亮）

请确保 U3 的 CHRG → R4 → D1、STDBY → R5 → D2 两条支路连线完整（按 V1 §4.2），否则指示灯不亮

USB-C（J1）及 CC 5.1k×2 下拉、USB ESD 保护（USB-C 供电必需，切勿删）

墨水屏 FPC（J2）及其 SPI 网络

板载电池保护（DW01A+8205A）继续使用：因取消 PH2.0 插座、电芯直接焊接，过充/过放/短路保护必须依靠板载保护电路，不可省略

电池分压 R12/R13（100kΩ）+ C21(100nF)（见 §5.2，仅接线改向）

### 3.4 新增项（V2.1）

| 位号 | 器件 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U7 | 温湿度传感器（I2C） | AHT20（DFN-4，3.0×3.0×1.0mm，广州奥松，地址 0x38） | 本版按 AHT20 出图。如需更高精度（±1.8%RH/±0.2℃、测量 8.3ms）可改 Sensirion SHT40/SHT41（1.5×1.5mm，地址 0x44），但封装与走线需另开一版，请先与需求方确认 |
| R16、R17 | I2C 上拉电阻 | 10kΩ 1%（0402），上拉到 3.3V | 缺上拉会导致 I2C 完全不通（这是最常见的返工原因，务必装） |
| C23 | 去耦电容 | 100nF（0402） | 靠近 U7 的 VDD 脚（≤2mm） |

总线速率按 100 kHz 出图（本产品一天只读一次，无需 400kHz）

U7 供电直接挂 3.3V 常供：AHT20 待机约 0.25µA，对整机日均耗电（1–6 mAh/天）无影响，因此不需要做 GPIO 供电门控（少两颗器件、少一处失效点）

封装高度 1.0mm，低于屏区最高件（FPC 座 2.0mm）→ 不改变整机总厚

U7 与整份 BOM 的选型依据见附件《BOM锁定表-V2.1》：U7 锁定 AHT20（立创 C2757850）；

若要换 Sensirion SHT40/SHT41（封装不同）必须另开一版并书面通知需求方；

不接受 DHT11/DHT22 等单总线器件替代（待机 50–60µA，超出本产品日均耗电预算）。

### 3.5 降本项（V2.2，逐项说明取舍）

| 项 | 原 | 现 | 省 | 依据/风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 主控 | ESP32-C6-MINI-1-N4 | ESP32-C3-MINI-1-N4 | ¥4.73 | pin-to-pin；仅丢 Wi-Fi 6/TWT，本产品用不到 |
| 电芯 | 电芯需带保护板 PCM | 改为不带 PCM 的裸电芯 + 镍带 | ¥0.5–1.0 | 板载已有 DW01A+8205A，重复保护没必要；电芯厂按焊盘间距点焊镍带 |
| 充电指示 | （保持） | 保留 TP4056（CHRG+STDBY 双灯） | — | 不改：需求方要求"充电中红、充满绿"，换 SOT23-5 单灯充电 IC 会丢掉 STDBY ✗ |
| 电芯采购 | 经销 | 电芯厂直供（去中间层） | ¥0.5–1.0 | 需供应商确认可下单型号 |
| PCB 表面处理 | 沉金 | 喷锡（HASL） | ¥0.1–0.3 | 本板无细间距 BGA，喷锡足够；FPC 座焊盘仍建议局部加厚 |
| PCB 拼板 | 单片 | 多拼一板（拼板出货） | ¥0.2–0.5 | 提高贴片与打件效率 |
| SMT | — | 单面贴装 + 拼板 | ¥0.5–1.5 | 本板元件全在元件面（电芯在板背面但不贴片），单面可省一次过炉 |
| 阻容/磁珠/LED | — | 国产通用件、按参数采购 | ¥0.2–0.5 | 不锁 C 编号（见 BOM 锁定表说明） |
| 侧按键 | 进口/松下 | 国产 2×4mm 卧式侧按 | ¥1.0–1.5 | 只要满足 160–250gf、寿命≥10 万次；型号仍由需求方锁定 |
| U4/U5 保护 | 高价品牌 | 可选更便宜品牌（如 JSMSEMI ¥0.061 / TSOP-6 类 ¥0.13） | ¥0.05 | 不建议为 5 分钱换品牌，优先保留现货好的（HL/台舟）；如换需书面确认 |
| 屏 | 2.13″ 三色 | 三选一：①继续三色但多厂比价直采 ②改黑白双色 | ①¥2–8 ②¥8–13 | 最大杠杆。改黑白是产品决策：省 ¥8–13/台，且黑白屏可局部刷新（更快更省电）；代价是丢掉红色（现固件用红色显示 "NO DATA" 等强调信息） |

降本合计：主控 ¥4.73 + 电芯/采购 ¥1.0–2.0 + PCB/SMT ¥0.8–2.3 + 通用件/按键 ¥1.2–2.0 = 约 ¥7.7–11.0/台；若屏改黑白再省 ¥8–13（合计最高约 ¥20/台）。

⚠️ 不做的事（明确列出，避免为省小钱踩大坑）：不换裸芯片 chip-down（RF/认证风险 ✗）、不换非乐鑫模组（封装不兼容 ✗）、不换单灯充电 IC（丢 STDBY ✗）、不砍充电/保护/ESD（安全件 ✗）、不砍 EN 的 RC（起振不可靠 ✗）。

## 四、按键与用户交互（重新定义，重要）

V1 中的"SW1-SW2 = RST/BOOT"作废。新定义如下（两个键都保留，均为侧按式）：

| 位号 | 功能 | 连接 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | 复位（实体键） | EN → SW1 → GND（保留 R1 10k 上拉、C10 100nF） | 本版按实体按键出图；硬件复位，也是固件卡死/深睡时唯一的恢复手段 |
| SW2 | 功能键 | IO3 → SW2 → GND，配 10kΩ 外部上拉（R10），可选并联 100nF 去抖 | 低电平有效；详见下方功能定义 |

SW2 功能定义（固件侧实现）

短按（<1s）：立即刷新——取价 + 重刷墨水屏

长按 ≥5s：进入配网模式——清除 Wi-Fi 配置并开启 AP 热点（手机连接配网）

长按 ≥15s（可选档，建议保留）：恢复出厂设置（清除全部配置）

按键选型与结构（本版全部改为「侧按式」，需求方已确认）

SW1、SW2 都改用"侧按式"贴片轻触开关：作动方向平行于板面、从卡片侧边按压；开关贴板边安装，按钮端突出板边约 0.3–1.0mm

可选型号（三选一，或由设计方提供等效件并注明型号）：

| 型号 | 尺寸 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| Panasonic EVQ-P7A01P 类 | 3.5 × 2.9mm，安装高度 1.35mm | 侧按、约 220gf、回流焊，通用性最好 |
| Panasonic EVP-AK 系列 | 3.8 × 1.9mm | 行程 0.12mm，寿命可达 500,000 次（最薄） |
| 国产等效（2×4mm / 2.3×2.95mm 卧式贴片侧按键） | 约 2×4mm | 成本更低、交期更快 |

共同要求：操作力 160–250gf、寿命 ≥100,000 次（推荐 200,000+）、回流焊、RoHS

位置：放在屏外尾部区的侧边（见 §5.5/§5.6），两键中心距 ≥6mm 防连按；避开墨水屏 FPC 弯折区与电芯位置

按键位置：置于尾部区板边、作动方向朝板外；机械按压通道由需求方后续处理（见 §5.6）

建议按键两侧加小电容/TVS 抗 ESD（人手接触）

仍建议在 EN/GND 旁并两个测试盘（产线复位用，与 SW1 并联）

技术约束（务必遵守，否则按键唤不醒芯片）

功能键必须接在 RTC/LP GPIO（IO0–IO7 之一），才支持深睡中被按键唤醒；本方案选 IO3

禁止将按键接在 strapping 脚 IO4、IO5、IO8、IO9、IO15 上

IO8、IO9 必须保持默认（不外挂上拉/下拉）——它们决定启动模式；IO15 也不得外挂上下拉（决定 JTAG 信号源，默认即片内 USB）

## 五、原理图连线变更（Pin-to-Pin，请按此重连）

### 5.1 主控引脚映射（ESP32-C3-MINI-1-N4，V2.2 重排）

⚠️ 本节的引脚号与 V2.1（C6 版）完全不同，请勿沿用旧表。 两份数据手册的同一脚号对应的 GPIO 不同，且 C6 用过的 脚 15、17、24、25 在 C3 上是 NC、USB 在 C3 上是脚 26/27（C6 是 17/18）。

| 功能 | 模组脚号 | GPIO | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPD_SCLK | 20 | IO6 | 默认 FSPICLK，信号完整性最佳 |
| EPD_MOSI | 21 | IO7 | 默认 FSPID |
| EPD_CS | 16 | IO10 | 默认 FSPICS0，最合适 |
| EPD_DC | 23 | IO9 | strapping 脚，仅作输出（GPIO9 片内弱上拉保证启动为高）；不得外挂上下拉 |
| EPD_RST | 22 | IO8 | strapping 脚。C3 数据手册 Table 4-3：SPI 启动模式下 GPIO8“任意值均可”，故可安全用作输出；不得外挂上下拉 |
| EPD_BSY | 19 | IO5 | 普通 GPIO，输入 |
| VBAT_SENSE | 18 | IO4 | ADC1_CH4（ADC1 仅 GPIO0–GPIO4）；见 §5.2 |
| USER_BTN（SW2） | 6 | IO3 | LP_GPIO3，支持深睡唤醒；10k 上拉 + 按下接地（§4） |
| TH_SDA | 12 | IO0 | ADC1_CH0 兼 I2C；10k 上拉到 3.3V（R16） |
| TH_SCL | 13 | IO1 | ADC1_CH1 兼 I2C；10k 上拉到 3.3V（R17） |
| VBUS_DET | 30 | IO20（RXD0） | VBUS 检测；见 §5.3。用作 GPIO 输入后，串口日志请走 USB CDC |
| USB_D− | 26 | IO18 | V2.2 改接（V2.1 接的是脚 17） |
| USB_D+ | 27 | IO19 | V2.2 改接（V2.1 接的是脚 18） |
| EN（SW1 复位） | 8 | EN | 10k 上拉 + 100nF 到 GND，不可悬空 |
| 3V3 | 3 | 3V3 | 加 10µF + 100nF 去耦 |
| GND | 1、2、11、14、36–53 | GND | 全部接地 |
| 备用（建议留测试盘） | 5、31 | IO2、TXD0(IO21) | 留测试盘；IO2 为 strapping 脚，不得外挂上下拉/按键（数据手册建议上拉，故直连测试盘即可） |
| NC（C3 上无功能，勿接） | 4、7、9、10、15、17、24、25、28、29、32–35 | — | V2.1 曾用到的脚 15/17/24/25 在此为空脚，务必核对 |

换 C3 必须同步改动的地方（清单，供设计方逐条勾）

USB 网络改向：D−/D+ 从脚 17/18 → 脚 26/27（C3 的 USB 固定占 IO18/IO19）

EPD 六根线全部改脚（见上表）；SPI 三根落到 FSPI 默认脚 IO6/IO7/IO10

电量采样脚由 IO2 改到 IO4（IO2 在 C3 上是 strapping 脚，不可挂分压电阻）

VBUS 检测由脚 24 改到脚 30（IO20）

脚 15/17/24/25 是 NC，请检查旧版图上有无残留网络

固件侧同步项（需求方负责，告知设计方以便核对）：ADC 通道常量改为 ADC1_CH4、深睡唤醒仍用 ext1（C3 无 ext0，与 C6 相同）、串口日志改走 USB CDC

### 5.2 电池电量采样（必须修正，V1 §4.7 作废）

VBAT(电池正极) ── R12(100kΩ) ──┬── VBAT_SENSE ── ESP32-C3 IO4 (脚 18, ADC1_CH4)

│

C21(100nF)

│

R13(100kΩ)

│

GND

分压比 2:1（4.2V → 2.1V，落在 ADC 量程内）

禁止把 VBAT 直接接到任何 GPIO（V1 当前的实测问题即由此产生）

采样节点（IO2）到 GND 之间加 100nF 滤波

可选优化（建议）：在 R12 前串一个高边 P-MOS 开关，仅在测量瞬间导通，可把分压常耗电流从约 21µA 降到 0（对深睡电流目标有意义）

### 5.3 USB 供电检测（新增，V1 无此电路）

现状说明：V1 及目前实物均没有 USB 检测电路（固件注释明确写着 "No USB-present signal is wired"），现在界面上的"USB/未接电池"只是固件在 ADC 读数无效时的兜底文案，并非真实检测。

USB-C VBUS(5V) ── R14(100kΩ) ──┬── VBUS_DET ── ESP32-C3 IO20 (脚 30, RXD0)

│

C22(100nF)

│

R15(100kΩ)

│

GND

分压比 2:1（5V → 2.5V），插 USB 时 IO18 读到高电平，固件据此显示"USB 供电 / 充电中"

该分压接在 VBUS 侧，不插 USB 时不通电，不会消耗电池（与 §5.2 的电池分压不同）

保留 §5.2 的电池分压，两者配合即可实现"供电来源 + 电池电量"同时显示

### 5.4 电池：取消插座，改为背贴焊接（本版变更）

取消 J3（PH2.0 插座），电芯极耳直接焊到 PCB 背面焊盘。要求：

新增焊盘：BAT+ / BAT- 两个焊盘，位置与所选电芯极耳位置对应；丝印标注极性（B+/B-），极性标反会烧板，务必双人复核

电芯必须带焊片/镍带（Tab），不接受裸极耳；焊接工艺：烙铁 ≤350℃、单点 ≤3s、焊点离电芯本体 ≥2mm，焊后用硅胶/UV 胶加固

背面电池区域：不得有过孔、不得有裸露走线（防刺穿短路）；电芯与 PCB 之间垫绝缘片（青稞纸/PET）

必须避开模组天线净空区：电芯不得压在天线正下方及其前方净空区内（见 §6）

四周留 0.5mm 膨胀余量，厚度方向留 1mm；电芯与板边平行放置

电芯选型（依 §5.5 堆叠：电芯夹在墨水屏与 PCB 之间；已锁定厚度 ≤4mm）

| 方案 | 尺寸（厚×宽×长 mm） | 标称容量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准现货（推荐先打样用） | 402550：4×25×50 | 450mAh | 现货可买，长度 50mm ≤ 可用 52mm ✓ |
| 标准现货（备选） | 402540：4×25×40 | 400–420mAh | 更短，容量略小 |
| 定制（量产最优） | 4×27×52 | 约 560–620mAh | 面积做满；软包按尺寸裁切，一般 MOQ 500–1000 |

可用电芯区（板 67×28，见 §5.5）：约 52 × 27 mm

续航估算（可用容量按 80%、自放电 2%/月计；"不刷屏"= 价格未变化时跳过墨水屏刷新）

| 电芯 | 60 分钟唤醒 | 60min + 不刷屏 | 120 分钟唤醒 | 120min + 不刷屏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 402540（420mAh） | 41 天 | 58 天 | 77 天 | 108 天 |
| 402550（450mAh） | 43 天 | 62 天 | 82 天 | 115 天 |
| 定制 4mm（600mAh） | 57 天 | 81 天 | 107 天 | 148 天 |
| 定制 4mm（620mAh） | 59 天 | 84 天 | 110 天 | 153 天 |

说明：4mm 厚度下容量由面积决定，因此定制 27×52 比标准 25×50 多约 30% 容量。若续航不满意，最有效的杠杆是延长唤醒周期（60→120 分钟几乎翻倍）与价格未变不刷屏，而不是加厚电芯。

### 5.5 整机堆叠与厚度（本版新增，决定性章节）

堆叠顺序（由外到内）

[卡片正面] 墨水屏（屏幕朝外）

↓

电芯（夹在屏与板之间，可用约 55×27mm）

↓

PCB（元件面朝卡片背面：模组、USB-C、按键、电源）

↓

[卡片背面] 背壳（塑料，需留按键按点与 USB 开孔）

射频判断：该堆叠下模组的 PCB 天线位于元件面，朝卡片背面辐射；屏与电芯都在板的另一侧，不再挡在天线正前方 → 射频环境比"屏盖板"方案好得多，方向性判断成立。但仍须遵守三条：

天线净空区必须全层无铜（天线下方、模组投影区内，板的正反两面都不铺铜、不走线）——这条与堆叠无关，是硬要求；

电芯的投影不要压在天线正上方：虽然电芯在板的另一侧，但大面积金属膜仍会失谐 → 建议电芯与天线区间隔 ≥5mm；

背壳必须是塑料（非金属），背面不得贴金属标牌、铝箔、NFC 金属贴等；装配后必须实测 RSSI 与连接距离（不能只看理论）。

厚度账（分区域取最大值，单位 mm）

厚度不是各层相加，而是"屏区"与"尾部区"各自计算后取较大值（模组、USB-C 都在尾部区，不与屏/电芯叠加）：

屏区 = 屏 1.05 + 屏胶 0.2 + 电芯 T + 缓冲 0.3 + PCB + 屏区最高元件 + 背壳内隙 0.4 + 背壳 0.6

尾部区 = PCB + 模组 2.4 + 背壳内隙 0.4 + 背壳 0.6 + 前壳 0.6 ≈ 4.6（不是瓶颈）

| PCB 厚度 | 电芯 3.0mm | 电芯 3.5mm | 电芯 4.0mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.6mm（推荐） | ≈8.6 | ≈9.1 | ≈9.6 |
| 0.8mm | ≈8.8 | ≈9.3 | ≈9.8 |

（屏区最高元件按 FPC 座 2.0mm 计；若屏区元件压到 1.5mm，可整体再减 0.5mm）

✅ 本版已确定的机械配置

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
| 板子尺寸 | 67 × 28 mm（屏区 59.2 + 尾部区 8） |
| 板厚 | 0.6mm（推荐），可选 0.8mm |
| 安装孔 | 不设安装孔/定位孔（板在壳内以双面胶/泡棉胶固定） |
| USB-C 位置 | 屏外尾部区（不在屏下 → 3.2mm 不计入总厚） |
| 电芯 | 厚度 ≤4mm，面积约 52×27mm（见 §5.4） |
| 整机总厚 | ≈9.1–9.6mm（0.6mm 板 + 4mm 电芯） |

尾部区（8mm）建议布置：模组（天线朝卡片外端）+ USB-C（与模组并排于短边）+ 两个侧按键；屏的 FPC 座放在屏区外侧短边。

再减薄的空间（可选）：电芯 3.5mm → -0.5；屏区最高元件压到 1.5mm → -0.5；缓冲 0.3→0.2、背壳 0.6→0.5 → 各 -0.1。

结构要求

电芯四周留 0.5mm、厚度方向留 1mm 膨胀空间；电芯与屏之间加 0.2–0.3mm 缓冲垫（防压屏）

电芯极耳/镍带走向与 PCB 焊盘对齐（见 §5.4），不得跨过 FPC 弯折区

板子固定方式：双面胶/0.5mm 泡棉胶贴装（3M 200MP 类）→ 因此板面不设螺丝孔与定位孔

0.6mm 板注意：USB-C 座的焊接强度会下降，请加大固定焊盘/加锡量或做局部补强（不要因此改回 1.6mm）

### 5.6 结构固定与按键通道（与外壳解耦）

本版不与外壳/开孔绑定：设计方按 §5.5 的板尺寸与堆叠出图即可，无需等待外壳资料，也不必做外壳干涉核对

板子不设安装孔：靠双面胶/泡棉胶固定在壳内（省下孔位及周围禁布区约 40–120mm²，也省掉螺丝高度）

两个侧按键：位于板边、作动方向朝板外、按钮端突出板边 0.3–1.0mm；机械按压通道由需求方后续与外壳方案一并处理。设计方只需保证：位于尾部区侧边、两键中心距 ≥6mm、不与电芯/FPC 冲突、丝印标注功能（SW1 复位 / SW2 短按刷新·长按重置）

屏与板的相对定位由电芯缓冲垫与胶带保证；屏 59.2mm 与板 67mm 的 8mm 差值即尾部区

### 5.7 温湿度检测（V2.1 新增）

电路（请按此连线）

3V3 ── R16(10kΩ) ──┬── TH_SDA ── ESP32-C3 IO0 (脚 12)

└── U7 SDA (AHT20 pin 1)

3V3 ── R17(10kΩ) ──┬── TH_SCL ── ESP32-C3 IO1 (脚 13)

└── U7 SCL (AHT20 pin 2)

3V3 ──┬── U7 VDD (pin 4)

└── C23(100nF) ── GND

U7 GND (pin 3) ── GND

R16/R17 必须装（10kΩ 上拉到 3.3V）；AHT20 地址固定 0x38，无需地址配置

禁止把 I2C 改到 IO4/IO5/IO8/IO9/IO15——这些是 strapping 脚，不允许外挂上拉电阻

若贵方布局上 IO0/IO1 不便，可改用 IO22/IO23（同为普通 GPIO，非 strapping），但需在文件与丝印中同步修改，并通知需求方（固件要跟着改）

布局要求（有 datasheet 依据，请照做）

传感器下方与四周尽量少铺铜：AHT20 规格书明确要求「保持外壳良好通风，AHT20 与板面其他部分的铺铜应尽可能小，或在两者之间留出间隙」——IO0/IO1 与 U7 周围做禁铺铜/稀疏地，U7 与 3.3V 地铜之间留 ≥1mm 间隙

远离热源：U7 距 ESP32 模组、TP4056、HT7333、充电回路及 USB-C 至少 10mm（充电/LDO/模组发热会直接抬高温度读数）；不要放在模组投影区与电源入口附近

U7 尽量靠板边，与外壳的透气开孔对齐（见下）；远离开水（FPC 弯折区）与电芯投影区

I2C 两根线短而平行、不跨分割、不加长分支；时钟线与 SPI/USB 差分线保持间距

传感器位置不需要做元件面/焊接面特殊处理，按常规 SMT 贴装（DFN-4，回流焊）

结构要求（本版明确）

外壳必须在传感器位置留透气通道：小孔（建议 ≥φ1.5mm 或等效面积缝隙）或防水透气膜（Gore 类）；完全密封的壳体内测出的湿度是壳体内部值，毫无意义——这是本项目对结构的硬要求

传感器不得被电芯、屏、胶带覆盖；感湿面朝向外壳开孔方向

若无开孔空间，需提前反馈，由需求方调整结构方案（不要默认按密封做）

产品用途与由此产生的硬要求（V2.1 补充，务必按此执行）

本产品的温湿度功能面向卡牌/球星卡收藏的保存环境监测（不是消费级"室内舒适度"），因此下面几条是产品功能的一部分，不是可选的优化项：

测点必须与壳体外部空气相通：传感器感湿面不得被灌封胶、泡棉、双面胶、标签、结构件或电芯遮挡。产线禁止在 U7 上点胶/覆膜（这是最常见的返工点）

透气通道加防水透气膜（Gore 类）或细密网：既保证空气交换，又防止灰尘/水汽直接冲击感湿孔；不得用密封胶堵孔

量程与精度要求：0–100%RH、−20~+60℃ 级；精度优于 ±2%RH / ±0.3℃——这是为了能判读"目标区 40–50%RH"与"报警线 65%RH"。AHT20（±2%RH/±0.3℃）满足；若换用更差精度的器件，需求方不认可

热源隔离量化（理由）：U7 距模组/TP4056/HT7333/USB-C ≥10mm。器件自发热会同时抬高温度读数、拉低湿度读数——这是"读数不可信"的主要原因，不是纯粹的理论担忧

外壳材料限制（保存场景特有）：外壳与壳内配件不得使用 PVC 或含增塑剂塑料、木质/密度板(MDF)、普通纸板、酸性胶粘剂/泡棉——它们会逸出乙酸/甲醛类污染物或使增塑剂迁移，对卡纸是长期损伤；建议 PP / ABS / PC 壳体 + 中性（无酸）双面胶；壳内不得贴酸性标签/纸卡

展示面（墨水屏/前框）不承担透气功能：透气孔独立于显示区，避免影响外观与密封

## 六、布局与射频要求（更新 V1 §3.2）

PCB 天线净空（重点）：模组天线端应伸出板边；天线区域及其正下方所有层不得铺铜、不得走线；天线前方约 15mm 范围内不放置金属件/电池/大块铜箔；模组尽量远离电芯与大块金属。

USB 差分线 D+/D-：尽量短、等长、避免跨分割，串阻/ESD 器件靠近 USB-C。

SPI（模组→墨水屏）走线尽量短；EPD 的去耦电容靠近 FPC 座。

ADC 分压（VBAT_SENSE）远离 SPI、USB、充电电路等高频/大电流区域。

充电电路（TP4056）走线足够宽；D3/D4 靠近电源入口。

模组下方地平面完整，模组四周多打地过孔（散热与射频回流）。

电芯区（屏与板之间，见 §5.5）：PCB 上该区域对应的走线/过孔允许（电芯不在 PCB 表面），但丝印须标出电芯外形与极性；电芯投影不得进入天线净空区，且与天线区间隔 ≥5mm。

两个侧按键（SW1/SW2）位于尾部区板边，丝印标注功能（SW1 复位 / SW2 短按刷新·长按重置）；板面不设安装孔。

（V2.1）温湿度传感器 U7：尾部区靠板边；周围稀疏铺铜、距热源 ≥10mm；I2C 上拉电阻（R16/R17）靠近 U7 放置；丝印标注 U7 用途与感湿面朝向（见 §5.7）

## 七、Flash 与分区要求（需求方固件侧负责，设计方仅需按此选型/留分区）

Flash 容量 4MB 即可（C3 实测固件 1,331,535 B / 1.27MB）；选型后缀 -N4（片内 Flash，模组内已含，无需外挂）；如需 OTA 余量可选 -N8，但非必须

分区表必须包含：

nvs ≥ 20KB（设备配置、渲染指令、槽位参数）

`fat`（FFat）分区 ≥ 64KB —— 固件用 FFat 存放位图帧文件（约 8KB）。若分区表中只有 spiffs 分区，FFat 将挂载失败，请务必保留一个 data, fat 分区

app ≥ 2MB

注意：Arduino 默认的 4MB 分区方案（app 槽仅 1.2MB）装不下本固件，请使用自定义分区表

## 八、交付物与验收标准（增补 V1 §3.3 / §七）

交付物（在 V1 基础上补充）

KiCad 7 原理图（已完成全量连线、ERC 通过）+ PDF

PCB 源文件 + Gerber（RS-274X）+ 钻孔（Excellon）+ BOM（Excel）+ 贴片坐标

位号图/装配图（标注 SW1/SW2 位置与功能）

BOM 中 U1 必须写完整型号（ESP32-C3-MINI-1-N4），且整份 BOM 须与附件《BOM锁定表-V2.2》逐项一致（位号、型号、品牌、封装、参数）；凡锁定件不得自行替换

验收标准（新增/修改）

✅ 原理图 ERC 通过、PCB DRC 通过，所有网络连通

✅ 天线区域净空检查通过（天线区及正下方无铜、无走线）

✅ USB-C 直连电脑即可烧录，全程不需要按任何按键

✅ 电池分压输出实测：满电时采样点电压 ≈ VBAT/2（约 2.1V），不得出现饱和

✅ 两个侧按键按压力/手感正常（160–250gf），短按与长按均能被固件识别（电气验证由需求方固件侧完成）

✅ 无电池时插 USB-C 系统可正常运行

✅ 分区表含 fat 分区（见 §7）

✅ 插 USB 时 VBUS_DET（IO18）读到高电平，拔掉后为低电平

✅ 充电电流按所选电芯的 0.5C 实测（R3 按 §5.4 调整），充电中红灯亮、充满绿灯亮

✅ 电池焊盘极性丝印正确、电芯可完整放入"屏与板之间"的位置且不压天线净空区

✅ 两个侧按键按压力 160–250gf 手感正常，按钮端突出板边 0.3–1.0mm

✅ 板面无安装孔；整机总厚按 §5.5 区域法计算 ≤9.6mm（0.6mm 板 + 4mm 电芯）

✅ （V2.1）I2C 上拉电阻 R16/R17 已装（10kΩ → 3.3V），且 U7 的 SDA/SCL 走线无断线、无短路

✅ （V2.1）U7 位置检查：距模组/TP4056/HT7333/USB-C ≥10mm；U7 下方与四周铺铜已按要求稀疏化；丝印标注完整

✅ （V2.1）上电后固件读数合理：温度接近室温、湿度在 20–80%RH 区间（不在密封壳内时的读数才算数；样机阶段可先不装壳验证）

## 九、改板步骤（建议顺序，供设计方参考）

在 V1 工程中替换 U1 库符号/封装为 ESP32-C3-MINI-1（含 keepout 区，焊盘与 C6 版一致），按 §5.1 重排全部网络；⚠️ 重点是 USB D−/D+ 改到脚 26/27、脚 15/17/24/25 在 C3 上是 NC 需清残留网络、IO8/IO9 不得外挂上下拉

删除 CH340N 及其外围、R2、R8/R9、J4、IO2 拨动开关（§3.1）

USB 网络改向：USB-C D+/D- 直接接模组 IO12/IO13（§5.1）

补/改电池分压：R12/R13/C21 接到 IO2（§5.2）

按键重接：SW1（侧按键）→ EN、SW2（侧按键）→ IO3 + 10k 上拉（§4）

删除 J3，背面新增 BAT+/BAT- 焊盘，按 §5.4 布置电芯区（避开天线净空）

新增 VBUS 检测（VBUS→100k→IO18→100k→GND + 100nF，§5.3），并按最终电芯容量调整 R3（§5.4）

按 §5.5/§5.6 核对板尺寸、板厚 0.6mm、无安装孔三项，再按 §6 完成布局与净空，跑 ERC/DRC，导出制造文件

（V2.1）新增温湿度检测：按 §5.7 放置 U7、R16/R17、C23；I2C 走 IO0/IO1；U7 靠板边、周围稀疏铺铜、远离开关电源与充电回路；同步在结构件上留透气孔（§5.7）

样机回来后按下述顺序验证：USB 直连烧录（免按键）→ 电池分压电压（≈VBAT/2）→ VBUS 检测电平 → 温湿度 I2C 读数（温度≈室温、湿度合理） → 充电电流与 LED → 按键短按刷新/长按重置

## 十、待确认事项（请贵方答复或标注）

已确认（需求方答复，设计方照此执行）

✅ D1/D2 充电指示 LED 保留，行为与现在一致（充电中红、充满绿）

✅ 增加 USB VBUS 检测（§5.3），与本版电量显示配合实现"供电来源 + 电池电量"

✅ 取消 PH2.0 插座，电芯极耳直接焊在 PCB 上；电芯位置改为夹在屏与 PCB 之间（§5.5）

✅ SW1、SW2 两个按键都做实体键（§4）

✅ 整机堆叠：屏朝外 → 电芯 → PCB（元件面朝背面）（§5.5）

✅ 电芯走"减薄 + 面积做满"路线，厚度 ≤4mm（§5.4）

✅ 接受"屏外尾部区"：板尺寸定为 67×28mm（屏区 59.2 + 尾部 8），USB-C 放尾部区

✅ 电芯厚度 ≤4mm（容量 450–620mAh，见 §5.4）

✅ 两个按键改为侧按式（从卡片侧边按，型号见 §4）

✅ 外壳条件不纳入本版约束：设计方无须等待外壳资料、无须做外壳干涉核对

✅ HT7333 保留不换，3.3V 侧加强储能电容（见 §3.3）

✅ 板厚 0.6mm、板面不设安装孔（双面胶/泡棉胶固定）

需设计方反馈（不影响开工，出图后一并答复）

所选侧按键的具体型号与尺寸（需求方据此确认手感与采购）

电芯容量最终档：现货 402550（4×25×50，450mAh） 还是 定制 4×27×52（≈560–620mAh）——请给交期与单价

若 0.6mm 板影响 USB-C 座焊接强度，请提出加强做法（加大焊盘/补强），不要改回 1.6mm

⚠️ 出图前必须先闭环的红线项（不闭环不许打样）

FPC 针数/间距/金手指朝向核对：V1 图纸用的是 FPC-26P；本版选定的屏为 GDEY0213Z98，而现役实机面板是 QYEG0213RYF661。三者（图纸 ↔ 屏厂规格书 ↔ 实机来料）必须逐一核对一致。请设计方在打样前向屏厂索取该型号的 FPC 定义图并与图纸比对，把结论写回文件——此项不一致会导致整批屏装不上。

V2.1 需设计方反馈

温湿度传感器选型确认：按 AHT20 出图（推荐，¥2.68/片 @1000pcs 级），还是改 SHT40/SHT41（±1.8%RH、测量 8.3ms，约 ¥6.5/片，封装不同需另开一版）？

外壳透气方案：设计方是否同步负责开孔？孔径/膜方案请给建议——密封壳体内测湿度无效，此项为硬要求

IO0/IO1 改用 I2C 后，贵方原计划的测试盘是否受影响？若不便请提出，改用 IO22/IO23（需双方同步确认）

【V2.2 待需求方最终确认】屏是否由"三色"改"黑白双色"？ 可再省 ¥8–13/台，并换来局部刷新（更快、更省电）；代价是丢掉红色强调显示。未确认前，设计方按现有"三色 + FPC 定义"出图，但请把 FPC 座的选型留到最后确认（针数可能不同）。

【V2.2 待设计方确认】C3 引脚重排后，请回报：①USB 走线已改到脚 26/27；②脚 15/17/24/25 无残留网络；③IO8/IO9 仅作输出、无任何外挂上下拉；④电量采样已到 IO4（ADC1_CH4）。

【待需求方决定，不在本版出图范围】是否预留一个环境光/UV 传感器位？ 保存场景里"褪色"的主因之一是直射光与 UV，若后续做"被晒到提醒"，本期留位成本最低（1 路 I2C 从机位，可与 U7 共总线，或用一个普通 GPIO）。不预留则本期按不加处理，请贵方在图中预留一个 0603/DFN 空位即可（是否贴件由需求方决定）

关于 HT7333（第 6 项的区别说明）

HT7333-A：3.3V、额定输出 150mA 级（部分渠道标 250mA）、静态电流低（µA 级），但额定电流远低于 Wi-Fi 发射瞬态峰值

500mA 级替代品的差别在三个指标上互相拉扯：

TPS77x33 类：500mA、压差 169mV@500mA，但 Iq ≈ 92µA → 直接打破 deep sleep <20µA 的目标，不可用

ME6211 类：500mA，Iq ≈ 40µA → 同样超预算

TPS7A02 类：Iq 仅 25nA，但只有 200mA，且压差 270mV(max)@200mA → 电池 3.4V 时输出不足 3.3V，压差不够

结论（建议）：本版保持 HT7333 不变，把 3.3V 侧储能做足（模组旁 100µF 低 ESR + 10µF + 100nF），用容性储能顶住 Wi-Fi 发射的毫秒级峰值——这与现版做法一致，C3 的峰值电流与 C6/WROOM-32 同量级，不会比现在更差。若样机实测出现发射瞬间掉线/复位，再改 TPS63802 类 buck-boost（2A、Iq ≈11µA） 根治（需加电感，增加面积与成本）。

## 十一、参考文档（新增）

ESP32-C3-MINI-1 数据手册（本版采用）：Table 3-1 引脚定义、Table 4-1/4-3 strapping 与启动模式、ADC1 = GPIO0–GPIO4、USB = GPIO18/19

ESP32-C6-MINI-1 / C6 系列数据手册（仅作 V2.1 沿革对照，本版不采用）

V1 文件：《ESP32 墨水屏胸牌 PCB 设计外包需求》

AHT20 规格书（广州奥松）：测量时间 80ms、上电等待 40ms、建议 ≥2s 测一次、要求外壳通风与铺铜稀疏

Sensirion SHT4x 规格书（可选方案）：高重复率测量 −6.9/+8.3 ms

GoodDisplay GDEY0213Z98 面板规格（本机所用 2.13" 三色屏，控制器 SSD1680）

ESP32-C3-MINI-1 数据手册（Table 3-1 引脚定义、Table 4-1/4-3 strapping 与启动模式、ADC1 = GPIO0–GPIO4、USB = GPIO18/19）

*本说明由需求方出具；如与 V1 冲突，以本说明为准。*