# ESP32 墨水屏胸牌 —— PCB 改板需求说明（V2）

文件性质：本文件是在《ESP32 墨水屏胸牌 PCB 设计外包需求（V1）》基础上的变更说明。

未提到的内容沿用 V1；凡与本文件冲突处，以本文件为准。

适用对象：PCB 设计外包方。变更原因栏为实测/原理依据，可据此判断改动的必要性。

## 一、变更摘要（一句话）

主控由 经典 ESP32-WROOM-32D + CH340N USB 转串口桥片，更换为 ESP32-C6-MINI-1-N4（自带 PCB 天线、原生 USB、4MB Flash）；随之删除 USB 转串口电路、手动烧录按键与拨动开关，修正电池电量采样电路，并重新定义两个按键的功能。

本文件的使用方式：你们（设计方）已交付并制作过 V1 板，本文件即在你们那版 V1 基础上的改板制造说明——请按"三、器件变更总表"逐项增删改，未提及处一律沿用 V1 画法与你们既有的工艺。有冲突处以本文件为准。

机械结论（本版已定）：板 67 × 28 mm（屏区 + 8mm 尾部区）；堆叠为 屏朝外 → 电芯 → PCB（元件面朝卡片背面）；电芯 ≤4mm 厚；USB-C 与两个实体按键布置在屏外尾部区，整机总厚约 10mm。详见 §5.5。

## 二、变更原因（实测依据，供理解改动必要性）

| 序号 | 问题 | 实测/原理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烧录必须手动拨开关进下载模式 | 板上 CH340N 是 SOP-8 精简版，只有 UART+RTS，没有 DTR；ESP32 自动下载时序必须同时用 DTR 和 RTS，因此这版硬件做不出自动下载。另外该拨动开关接在 IO2（strapping 脚）上，上电拉低会影响启动/下载判定，属隐患 |
| 2 | 换 C6 后是否还会卡在烧录 | C6 具备片内 USB-Serial/JTAG，由 ROM 控制：常规烧录不需要任何按键，固件损坏也仍可恢复（砖了能救） |
| 3 | 16MB Flash 是否必要 | 用本项目固件实测编译：经典 ESP32 = 1,355,704 B；ESP32-C6 = 1,353,644 B（约 1.29MB）。4MB Flash 足够，原 16MB 要求取消 |
| 4 | 电池电量显示无效 | 实测：采样脚直连 VBAT，满电时 ADC 饱和（raw=4095、≈3.14V）；图纸标注的 GPIO34 分压点无信号。直连 4.2V 超出 ADC 量程，且经输入 ESD 二极管向 3.3V 轨漏电、影响待机功耗。必须补分压并固定采样脚 |
| 5 | 体积/成本 | 模组面积由 18.0×25.5 = 459mm² 降至 13.2×16.6 = 219mm²（-52%），厚度 3.1→2.4mm；删除器件再省约 165mm² |

## 三、器件变更总表

### 3.1 删除项（V1 位号）

| 位号 | 器件 | 处理 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| U6 | CH340N USB 转串口 | 删除 | C6 使用原生 USB，不需要桥片 |
| R8, R9 | 1kΩ（TX/RX 串阻） | 删除 | 随 CH340N 一并废弃 |
| J4 | 排针 2×3 2.54mm（烧录口） | 删除 | USB-C 直连即可烧录/调试，无需排针 |
| C（CH340 相关） | CH340 的 V3/VCC 去耦 | 删除 | 随 U6 删除（具体位号由设计方在网表中识别） |
| SW（IO2 拨动开关） | 调试模式拨动开关 | 删除 | 功能移入固件；且 IO2 为 strapping 脚，不可外挂开关 |
| R2 | 10kΩ（IO0 上拉） | 删除 | BOOT 按键取消，上拉一并废弃 |
| J3 | PH2.0 电池插座 | 删除 | 本版改为电芯极耳直接焊在 PCB 背面，PCB 上新增 B+/B- 焊接焊盘（见 §5.4） |

### 3.2 替换项

| 位号 | 原 | 新 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32-WROOM-32D（18.0×25.5×3.1） | ESP32-C6-MINI-1-N4（13.2×16.6×2.4，自带 PCB 天线，4MB Flash） | 焊盘与 ESP32-C3-MINI-1 pin-to-pin 兼容，便于后续互换/防缺货。注意选型：必须选 `ESP32-C6-MINI-1`（PCB 天线版），不要 -1U（外置天线版） |

### 3.3 保留项（不要动）

EN 上拉 R1(10k) + C10(100nF)（EN 脚不可悬空，模组数据手册明确要求）

电源路径 D3/D4（SS14）、FB1、HT7333（U2）：本版确认保留、不更换（需求方决定：不换 LDO、不加 buck-boost）。请在 3.3V 侧加强储能——模组旁 100µF 低 ESR + 10µF + 100nF，用于顶住 Wi-Fi 发射的毫秒级峰值电流

充电与保护 TP4056(U3) / DW01A(U4) / 8205A(U5) 及指示 LED D1/D2（保留，行为与现在一致：充电中红灯亮、充满绿灯亮）

请确保 U3 的 CHRG → R4 → D1、STDBY → R5 → D2 两条支路连线完整（按 V1 §4.2），否则指示灯不亮

USB-C（J1）及 CC 5.1k×2 下拉、USB ESD 保护（USB-C 供电必需，切勿删）

墨水屏 FPC（J2）及其 SPI 网络

板载电池保护（DW01A+8205A）继续使用：因取消 PH2.0 插座、电芯直接焊接，过充/过放/短路保护必须依靠板载保护电路，不可省略

电池分压 R12/R13（100kΩ）+ C21(100nF)（见 §5.2，仅接线改向）

## 四、按键与用户交互（重新定义，重要）

V1 中的"SW1-SW2 = RST/BOOT"作废。新定义如下（外壳可以有按键，两个键都保留）：

| 位号 | 功能 | 连接 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | 复位（实体键） | EN → SW1 → GND（保留 R1 10k 上拉、C10 100nF） | 本版按实体按键出图；硬件复位，也是固件卡死/深睡时唯一的恢复手段 |
| SW2 | 功能键 | IO3 → SW2 → GND，配 10kΩ 外部上拉（R10），可选并联 100nF 去抖 | 低电平有效；详见下方功能定义 |

SW2 功能定义（固件侧实现）

短按（<1s）：立即刷新——取价 + 重刷墨水屏

长按 ≥5s：进入配网模式——清除 Wi-Fi 配置并开启 AP 热点（手机连接配网）

长按 ≥15s（可选档，建议保留）：恢复出厂设置（清除全部配置）

按键选型与结构（本版全部改为「侧按式」，需求方已确认）

SW1、SW2 都改用"侧按式"贴片轻触开关：作动方向平行于板面、从卡片侧边按压；开关贴板边安装，按钮端突出板边约 0.3–1.0mm

可选型号（三选一，或由设计方提供等效件并注明型号）：

| 型号 | 尺寸 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| Panasonic EVQ-P7A01P 类 | 3.5 × 2.9mm，安装高度 1.35mm | 侧按、约 220gf、回流焊，通用性最好 |
| Panasonic EVP-AK 系列 | 3.8 × 1.9mm | 行程 0.12mm，寿命可达 500,000 次（最薄） |
| 国产等效（2×4mm / 2.3×2.95mm 卧式贴片侧按键） | 约 2×4mm | 成本更低、交期更快 |

共同要求：操作力 160–250gf、寿命 ≥100,000 次（推荐 200,000+）、回流焊、RoHS

位置：放在屏外尾部区的侧边（见 §5.5/§5.6），两键中心距 ≥6mm 防连按；避开墨水屏 FPC 弯折区与电芯位置

按键坐标必须以现有外壳的开孔/按压位为基准反推（外壳不换，见 §5.6），并随图纸提交"按键中心坐标 ↔ 外壳开孔坐标"对照表

建议按键两侧加小电容/TVS 抗 ESD（人手接触）

仍建议在 EN/GND 旁并两个测试盘（产线复位用，与 SW1 并联）

技术约束（务必遵守，否则按键唤不醒芯片）

功能键必须接在 RTC/LP GPIO（IO0–IO7 之一），才支持深睡中被按键唤醒；本方案选 IO3

禁止将按键接在 strapping 脚 IO4、IO5、IO8、IO9、IO15 上

IO8、IO9 必须保持默认（不外挂上拉/下拉）——它们决定启动模式；IO15 也不得外挂上下拉（决定 JTAG 信号源，默认即片内 USB）

## 五、原理图连线变更（Pin-to-Pin，请按此重连）

### 5.1 主控引脚映射（ESP32-C6-MINI-1）

| 功能 | 模组脚号 | GPIO | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPD_SCLK | 15 | IO6 | 使用默认 FSPICLK，信号完整性最佳 |
| EPD_MOSI | 16 | IO7 | 使用默认 FSPID（SPI 主机输出） |
| EPD_CS | 19 | IO14 | 普通 GPIO（软件片选） |
| EPD_DC | 25 | IO19 | 普通 GPIO |
| EPD_RST | 26 | IO20 | 普通 GPIO |
| EPD_BSY | 27 | IO21 | 普通 GPIO，输入 |
| VBAT_SENSE | 5 | IO2 | ADC1_CH2；见 §5.2 分压要求 |
| USER_BTN（SW2） | 6 | IO3 | LP_GPIO3，支持深睡唤醒；10k 上拉 + 按下接地（见 §4） |
| VBUS_DET（新增） | 24 | IO18 | USB 供电检测；见 §5.3 |
| BAT+ / BAT- | — | — | 电芯极耳焊接焊盘（新增，见 §5.4） |
| EN（SW1 复位） | 8 | EN | R1 10k 上拉 + C10 100nF 到 GND，不可悬空 |
| USB_D- | 17 | IO12 | 直连 USB-C D- |
| USB_D+ | 18 | IO13 | 直连 USB-C D+ |
| 3V3 | 3 | 3V3 | 加 10µF + 100nF 去耦 |
| GND | 1、2、11、14、36–53 | GND | 全部接地 |
| 备用（建议留测试盘） | 12、13、9、10、20、22、23、28、29、30、31 | IO0、IO1、IO4、IO5、IO15、IO8、IO9、IO22、IO23、RXD0(IO17)、TXD0(IO16) | 留测试盘；IO8/IO9/IO15 不得外挂上下拉；TXD0/RXD0 保留为备用串口日志口 |
| EN 复位（测试盘） | 8 | EN | 见 §4：以 EN + GND 两个测试盘实现（推荐），或按贵方结构改为实体键 |

说明：USB_D+/D- 在 V1 中是接到 CH340 的，现直接接 USB-C 的 D+/D-；V1 §4.6 的连线作废。

补充：IO6/IO7 也是引脚级 JTAG（MTCK/MTDO）的默认位置。本方案使用片内 USB-Serial/JTAG，不影响 SPI 功能；若贵方希望保留引脚级 JTAG 调试能力，可将 EPD_SCLK/EPD_MOSI 改用 IO22/IO23（其余不变），或与需求方确认后调整。IO2/IO4/IO5/IO6/IO7 同时是 LP_I2C/FSPI 复用脚，作为普通 GPIO 使用没有问题。

### 5.2 电池电量采样（必须修正，V1 §4.7 作废）

VBAT(电池正极) ── R12(100kΩ) ──┬── VBAT_SENSE ── ESP32-C6 IO2 (脚 5, ADC1_CH2)

│

C21(100nF)

│

R13(100kΩ)

│

GND

分压比 2:1（4.2V → 2.1V，落在 ADC 量程内）

禁止把 VBAT 直接接到任何 GPIO（V1 当前的实测问题即由此产生）

采样节点（IO2）到 GND 之间加 100nF 滤波

可选优化（建议）：在 R12 前串一个高边 P-MOS 开关，仅在测量瞬间导通，可把分压常耗电流从约 21µA 降到 0（对深睡电流目标有意义）

### 5.3 USB 供电检测（新增，V1 无此电路）

现状说明：V1 及目前实物均没有 USB 检测电路（固件注释明确写着 "No USB-present signal is wired"），现在界面上的"USB/未接电池"只是固件在 ADC 读数无效时的兜底文案，并非真实检测。

USB-C VBUS(5V) ── R14(100kΩ) ──┬── VBUS_DET ── ESP32-C6 IO18 (脚 24)

│

C22(100nF)

│

R15(100kΩ)

│

GND

分压比 2:1（5V → 2.5V），插 USB 时 IO18 读到高电平，固件据此显示"USB 供电 / 充电中"

该分压接在 VBUS 侧，不插 USB 时不通电，不会消耗电池（与 §5.2 的电池分压不同）

保留 §5.2 的电池分压，两者配合即可实现"供电来源 + 电池电量"同时显示

### 5.4 电池：取消插座，改为背贴焊接（本版变更）

取消 J3（PH2.0 插座），电芯极耳直接焊到 PCB 背面焊盘。要求：

新增焊盘：BAT+ / BAT- 两个焊盘，位置与所选电芯极耳位置对应；丝印标注极性（B+/B-），极性标反会烧板，务必双人复核

电芯必须带焊片/镍带（Tab），不接受裸极耳；焊接工艺：烙铁 ≤350℃、单点 ≤3s、焊点离电芯本体 ≥2mm，焊后用硅胶/UV 胶加固

背面电池区域：不得有过孔、不得有裸露走线（防刺穿短路）；电芯与 PCB 之间垫绝缘片（青稞纸/PET）

必须避开模组天线净空区：电芯不得压在天线正下方及其前方净空区内（见 §6）

四周留 0.5mm 膨胀余量，厚度方向留 1mm；电芯与板边平行放置

电芯选型（依 §5.5 堆叠：电芯夹在墨水屏与 PCB 之间；已锁定厚度 ≤4mm）

| 方案 | 尺寸（厚×宽×长 mm） | 标称容量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准现货（推荐先打样用） | 402550：4×25×50 | 450mAh | 现货可买，长度 50mm ≤ 可用 52mm ✓ |
| 标准现货（备选） | 402540：4×25×40 | 400–420mAh | 更短，容量略小 |
| 定制（量产最优） | 4×27×52 | 约 560–620mAh | 面积做满；软包按尺寸裁切，一般 MOQ 500–1000 |

可用电芯区（板 67×28，见 §5.5）：约 52 × 27 mm

续航估算（可用容量按 80%、自放电 2%/月计；"不刷屏"= 价格未变化时跳过墨水屏刷新）

| 电芯 | 60 分钟唤醒 | 60min + 不刷屏 | 120 分钟唤醒 | 120min + 不刷屏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 402540（420mAh） | 41 天 | 58 天 | 77 天 | 108 天 |
| 402550（450mAh） | 43 天 | 62 天 | 82 天 | 115 天 |
| 定制 4mm（600mAh） | 57 天 | 81 天 | 107 天 | 148 天 |
| 定制 4mm（620mAh） | 59 天 | 84 天 | 110 天 | 153 天 |

说明：4mm 厚度下容量由面积决定，因此定制 27×52 比标准 25×50 多约 30% 容量。若续航不满意，最有效的杠杆是延长唤醒周期（60→120 分钟几乎翻倍）与价格未变不刷屏，而不是加厚电芯。

### 5.5 整机堆叠与厚度（本版新增，决定性章节）

堆叠顺序（由外到内）

[卡片正面] 墨水屏（屏幕朝外）

↓

电芯（夹在屏与板之间，可用约 55×27mm）

↓

PCB（元件面朝卡片背面：模组、USB-C、按键、电源）

↓

[卡片背面] 背壳（塑料，需留按键按点与 USB 开孔）

射频判断：该堆叠下模组的 PCB 天线位于元件面，朝卡片背面辐射；屏与电芯都在板的另一侧，不再挡在天线正前方 → 射频环境比"屏盖板"方案好得多，方向性判断成立。但仍须遵守三条：

天线净空区必须全层无铜（天线下方、模组投影区内，板的正反两面都不铺铜、不走线）——这条与堆叠无关，是硬要求；

电芯的投影不要压在天线正上方：虽然电芯在板的另一侧，但大面积金属膜仍会失谐 → 建议电芯与天线区间隔 ≥5mm；

背壳必须是塑料（非金属），背面不得贴金属标牌、铝箔、NFC 金属贴等；装配后必须实测 RSSI 与连接距离（不能只看理论）。

厚度账（每层含义见下，单位 mm）

固定项：屏 1.05 + 屏胶 0.2 + 缓冲 0.3 + PCB 0.8 + 元件最高 + 背壳内间隙 0.4 + 背壳 0.6 + 前框 0.4

| 元件最高项 | 固定项合计 | 电池 3mm | 电池 4mm | 电池 5mm | 电池 6mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USB-C 叠在屏区内（3.2mm） | 6.95 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| USB-C 移到屏外尾部（2.4mm，模组为最高件） | 6.15 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 |

上式可自行代入：整机厚度 ≈ 固定项 + 电池厚度。PCB 厚度按 0.8mm 计；若用 1.6mm 常规板，上述数值各 +0.8mm。

✅ 本版已确定的机械配置（需求方确认）

| 项目 | 取值 |
| --- | --- |
| 板子尺寸 | 67 × 28 mm（屏区 59.2mm + 尾部区 8mm） |
| USB-C 位置 | 屏外尾部区（不叠在屏下 → 3.2mm 高度不计入总厚） |
| 电芯 | 厚度 ≤4mm，可用面积约 52×27mm（见 §5.4） |
| 整机总厚（估算） | ≈10.1mm（PCB 0.8mm）；若用 0.6mm PCB → ≈9.95mm；电芯 3.5mm → 9.45–9.65mm |

尾部区（8mm）内建议布置：模组（天线朝卡片外端）+ USB-C（与模组并排于短边）+ 两个实体按键；屏的 FPC 座放在另一端（屏区外侧短边）。

由此得出两条设计结论

想控制总厚 ≤10mm：只能用 3–4mm 电芯（450–660mAh），并且必须把 USB-C 这类 3.2mm 高元件挪到"屏外尾部区"（否则它 3.2mm 永远叠在厚度里）。

屏外尾部区（板子伸出屏外约 7–8mm）一举解决三件事：USB-C 高度不进厚度 + 按键正面/背面可取用 + 天线净空更宽松。代价是整机长度从 59.2mm 增加到约 66–67mm。

给结构方的要求

电芯四周留 0.5mm、厚度方向留 1mm 膨胀空间；电芯与屏之间加 0.2–0.3mm 缓冲垫（防压屏）

电芯引出的极耳/镍带走向需与 PCB 背面焊接焊盘对齐（见 §5.4）；不允许极耳跨过 FPC 弯折区

装屏时不得压到模组天线投影区；背壳内侧标注型号/序列号位置避免金属油墨

### 5.6 外壳沿用（不换外壳）与装配核对 —— 本版第一约束

前提：本版沿用现有外壳，不修改外壳。 因此设计顺序必须反过来——先取外壳的现有开孔位置与内腔尺寸，再确定板子与元件坐标。

请设计方完成以下核对，并把结果与图纸一并提交：

内腔深度：能否容纳新堆叠（屏 1.05 + 电芯 ≤4 + 缓冲 0.3 + PCB 0.8 + 元件最高 2.4 ≈ 9.0mm，含装配余量按 ≤10mm 控制）；

屏窗基准：屏（59.2×29.2）在壳内的定位基准 → 据此确定板的"屏区"位置；

USB-C 开孔对齐：现有外壳的 USB 开孔必须落在尾部区（8mm）范围内；若与尾部区不重合，请先反馈，不得自行修改外壳；

按键开孔/按压位对齐：两个侧按键的中心必须对上外壳现有的按键开孔（或薄壁按压区）；若现有外壳没有侧向开孔，请立即反馈——这是本版唯一可能需要动外壳的地方；

装配方式：屏的固定方式（双面胶/卡扣）、板在壳内的支撑与限位、电芯与屏之间的缓冲垫（0.2–0.3mm）；

交付 3D 装配干涉检查（板 + 屏 + 电芯 + 外壳）截图或报告。

## 六、布局与射频要求（更新 V1 §3.2）

PCB 天线净空（重点）：模组天线端应伸出板边；天线区域及其正下方所有层不得铺铜、不得走线；天线前方约 15mm 范围内不放置金属件/电池/大块铜箔；模组尽量远离电池与金属外壳。

USB 差分线 D+/D-：尽量短、等长、避免跨分割，串阻/ESD 器件靠近 USB-C。

SPI（模组→墨水屏）走线尽量短；EPD 的去耦电容靠近 FPC 座。

ADC 分压（VBAT_SENSE）远离 SPI、USB、充电电路等高频/大电流区域。

充电电路（TP4056）走线足够宽；D3/D4 靠近电源入口。

模组下方地平面完整，模组四周多打地过孔（散热与射频回流）。

电芯区（屏与板之间，见 §5.5）：PCB 上该区域对应的走线/过孔允许（电芯不在 PCB 表面），但丝印须标出电芯外形与极性；电芯投影不得进入天线净空区，且与天线区间隔 ≥5mm。

SW2 功能键位于正面屏幕侧边，需在丝印上标注按键功能（短按刷新 / 长按重置）与复位测试盘位置。

## 七、Flash 与分区要求（需求方固件侧负责，设计方仅需按此选型/留分区）

Flash 容量 4MB 即可（实测固件 1.29MB）；选型后缀 -N4；如需 OTA 余量可选 -N8，但非必须

分区表必须包含：

nvs ≥ 20KB（设备配置、渲染指令、槽位参数）

`fat`（FFat）分区 ≥ 64KB —— 固件用 FFat 存放位图帧文件（约 8KB）。若分区表中只有 spiffs 分区，FFat 将挂载失败，请务必保留一个 data, fat 分区

app ≥ 2MB

注意：Arduino 默认的 4MB 分区方案（app 槽仅 1.2MB）装不下本固件，请使用自定义分区表

## 八、交付物与验收标准（增补 V1 §3.3 / §七）

交付物（在 V1 基础上补充）

KiCad 7 原理图（已完成全量连线、ERC 通过）+ PDF

PCB 源文件 + Gerber（RS-274X）+ 钻孔（Excellon）+ BOM（Excel）+ 贴片坐标

位号图/装配图（标注 SW1/SW2 位置与功能）

BOM 中 U1 必须写完整型号（ESP32-C6-MINI-1-N4）

验收标准（新增/修改）

✅ 原理图 ERC 通过、PCB DRC 通过，所有网络连通

✅ 天线区域净空检查通过（天线区及正下方无铜、无走线）

✅ USB-C 直连电脑即可烧录，全程不需要按任何按键

✅ 电池分压输出实测：满电时采样点电压 ≈ VBAT/2（约 2.1V），不得出现饱和

✅ 两个按键装配到位、外壳处可正常触压，短按/长按均能被识别

✅ 无电池时插 USB-C 系统可正常运行

✅ 分区表含 fat 分区（见 §7）

✅ 插 USB 时 VBUS_DET（IO18）读到高电平，拔掉后为低电平

✅ 充电电流按所选电芯的 0.5C 实测（R3 按 §5.4 调整），充电中红灯亮、充满绿灯亮

✅ 电池焊盘极性丝印正确、电芯可完整放入"屏与板之间"的位置且不压天线净空区

✅ 两个侧按键装配到位、按压力 160–250gf 手感正常，且与现有外壳的按压位对齐可正常按压

✅ 3D 装配干涉检查通过（板 + 屏 + 电芯 + 现有外壳），整机总厚 ≤10mm

## 九、改板步骤（建议顺序，供设计方参考）

在 V1 工程中替换 U1 库符号/封装为 ESP32-C6-MINI-1（含 keepout 区），按 §5.1 重排全部网络

删除 CH340N 及其外围、R2、R8/R9、J4、IO2 拨动开关（§3.1）

USB 网络改向：USB-C D+/D- 直接接模组 IO12/IO13（§5.1）

补/改电池分压：R12/R13/C21 接到 IO2（§5.2）

按键重接：SW1（EN 测试盘）→ EN、SW2（正面功能键）→ IO3 + 10k 上拉（§4）

删除 J3，背面新增 BAT+/BAT- 焊盘，按 §5.4 布置电芯区（避开天线净空）

新增 VBUS 检测（VBUS→100k→IO18→100k→GND + 100nF，§5.3），并按最终电芯容量调整 R3（§5.4）

先做 §5.6 外壳核对（内腔/开孔/按键位对齐），再按 §6 完成布局与净空，跑 ERC/DRC，导出制造文件

样机回来后按下述顺序验证：USB 直连烧录（免按键）→ 电池分压电压（≈VBAT/2）→ VBUS 检测电平 → 充电电流与 LED → 按键短按刷新/长按重置

## 十、待确认事项（请贵方答复或标注）

已确认（需求方答复，设计方照此执行）

✅ D1/D2 充电指示 LED 保留，行为与现在一致（充电中红、充满绿）

✅ 增加 USB VBUS 检测（§5.3），与本版电量显示配合实现"供电来源 + 电池电量"

✅ 取消 PH2.0 插座，电芯极耳直接焊在 PCB 上；电芯位置改为夹在屏与 PCB 之间（§5.5）

✅ SW1、SW2 两个按键都做实体键（§4）

✅ 整机堆叠：屏朝外 → 电芯 → PCB（元件面朝背面）（§5.5）

✅ 10mm 厚电芯过厚，改用"面积做满 + 减薄"路线（§5.4：建议 5–6mm、750–990mAh）

✅ 接受"屏外尾部区"：板尺寸定为 67×28mm（屏区 59.2 + 尾部 8），USB-C 放尾部区

✅ 电芯厚度 ≤4mm（容量 450–620mAh，见 §5.4）

✅ 两个按键改为侧按式（从卡片侧边按，型号见 §4）

✅ 外壳不换，新板必须适配现有外壳（核对清单见 §5.6）

✅ HT7333 保留不换，3.3V 侧加强储能电容（见 §3.3）

需设计方提供/反馈（改板开工前）

现有外壳的内腔尺寸图与开孔坐标（USB 开孔、按键开孔/按压位、屏窗基准）——这是本版所有定位的依据

若现有外壳没有侧向按键开孔，请立即反馈（可能需一次外壳微调，由需求方决定）

所选侧按键的具体型号与尺寸（便于需求方确认手感与采购）

关于 HT7333（第 6 项的区别说明）

HT7333-A：3.3V、额定输出 150mA 级（部分渠道标 250mA）、静态电流低（µA 级），但额定电流远低于 Wi-Fi 发射瞬态峰值

500mA 级替代品的差别在三个指标上互相拉扯：

TPS77x33 类：500mA、压差 169mV@500mA，但 Iq ≈ 92µA → 直接打破 deep sleep <20µA 的目标，不可用

ME6211 类：500mA，Iq ≈ 40µA → 同样超预算

TPS7A02 类：Iq 仅 25nA，但只有 200mA，且压差 270mV(max)@200mA → 电池 3.4V 时输出不足 3.3V，压差不够

结论（建议）：本版保持 HT7333 不变，把 3.3V 侧储能做足（模组旁 100µF 低 ESR + 10µF + 100nF），用容性储能顶住 Wi-Fi 发射的毫秒级峰值——这与现版做法一致，C6 的峰值电流与 WROOM-32 同量级，不会比现在更差。若样机实测出现发射瞬间掉线/复位，再改 TPS63802 类 buck-boost（2A、Iq ≈11µA） 根治（需加电感，增加面积与成本）。

## 十一、参考文档（新增）

ESP32-C6-MINI-1 & MINI-1U 数据手册（引脚定义、strapping 脚、PCB 布局建议、keepout 区）

ESP32-C6 系列数据手册（外设引脚、ADC 通道、USB Serial/JTAG）

V1 文件：《ESP32 墨水屏胸牌 PCB 设计外包需求》

*本说明由需求方出具；如与 V1 冲突，以本说明为准。*